设计参考例程

基于安路

FPGA实现

MIPI摄像头视频采集

并进行HDMI实时显示

本设计参考例程基于安路 FPGA，实现 MIPI 摄像头视频采集并进行 HDMI 实时显示。

开发板型号：以实际竞赛/实验板卡为准

主芯片（FPGA）：    PH1P35MDG324（PH1 系列）

2026-06

目录

1概述	1

2功能与原理	2

2.1 MIPI CSI-2 与 HDMI/TMDS 原理	2

2.2 例程特色功能	2

2.3 系统架构与时钟结构	2

3模块接口	3

3.1 顶层模块 design_top_wrapper	3

3.2 MIPI DPHY 接收模块	3

3.3 ISP 模块 isp_top	3

3.4 DDR2 帧缓存	3

3.5 HDMI 输出链	3

3.6 摄像头配置 ae_set / uicfgcs500	3

4实验步骤	4

4.1 硬件连接	4

4.2 工程打开与编译	4

4.3 实验操作	4

4.4 最简复现说明	4

1概述

本例程基于安路 PH1 系列 FPGA，实现 MIPI 摄像头实时采集、ISP 基础图像处理、DDR2 帧缓存以及 HDMI 显示输出，构成完整的「摄像头 → 处理 → 显示」视频链路。

主要功能如下：

通过 MIPI DPHY 2-lane 接口接收摄像头 RAW10 视频流；

经 CSI 解包、去马赛克（demosaic）、自动白平衡（AWB）完成 ISP 处理；

使用板载 DDR2 作为帧缓存，解耦采集时钟域与显示时钟域；

通过 HDMI TMDS 接口在 1024×600 分辨率下实时显示；

支持通过 I2C 配置摄像头寄存器，并通过按键调节曝光（AE）。

系统数据流：

MIPI 摄像头 → MIPI DPHY RX → CSI/RAW10 解包 → ISP(demosaic→AWB)

→ DDR2 帧缓存 → HDMI 时序生成 → hdmi_mixer(透传) → hdmi_tx → 显示器

图 1 为本例程的系统示意图，版式与官方《设计参考例程 5》一致：**左侧为 MIPI 摄像头模组**（非 PC），中间为安路 PH1 FPGA 开发板，右侧为 HDMI 显示器；视频经 MIPI 进入 FPGA，经 ISP 与 DDR2 缓存后由 HDMI 输出。编译下载所用 PC 不画入图 1。

图 1 系统连接示意图

---

2功能与原理

2.1 MIPI CSI-2 与 HDMI/TMDS 原理

**MIPI CSI-2** 是移动端常用的摄像头串行接口。本例程使用 2-lane MIPI DPHY 接收，每 lane 以高速差分信号传输像素数据；FPGA 侧通过 `mipi_dphy_rx_ph1p_mipiio_wrapper` 恢复字节时钟 `S_csi_rx_clk`，再经 `csi_unpacket_2lane`、`raw10_unpacket_2lane` 解码为 40 位 RAW10 AXI-Stream 视频流。

摄像头初始配置通过 I2C（`O_cam_scl` / `IO_cam_sda`）完成，模块 `uicfgcs500` 负责寄存器写入；24 MHz 参考时钟 `O_cam_24m` 由 PLL 生成。

**HDMI** 在物理层采用 TMDS 差分传输。本例程通过 `hdmi_tx` 输出四路 TMDS 差分信号（3 路数据 + 1 路时钟），像素格式为 24-bit RGB。显示时序由 `uivtc` 产生，有效分辨率为 1024×600。

2.2 例程特色功能

本例程为三个实验中的**基础版**：

ISP 仅包含 demosaic + AWB，不含边缘检测；

`hdmi_mixer` 为纯视频透传（`DEBUG_MODE=0`），不含 OSD 叠加。

2.3 系统架构与时钟结构

**模块连接关系：**

| 阶段 | 模块 | 时钟域 |
| --- | --- | --- |
| ------ | ------ | -------- |
| 摄像头配置 | ae_set → uicfgcs500 | S_24m_clk |
| MIPI 接收 | mipi_dphy_rx → csi_unpacket → raw10_unpacket | S_csi_rx_clk |
| 格式转换 | uial2axis → image_correction | S_csi_rx_clk |
| ISP | isp_top (demosaic → AWB) | S_csi_rx_clk |
| 写帧缓存 | video_in → mc_to_user_interface → DDR2 | S_csi_rx_clk / S_ddr_clk |
| 读帧缓存 | video_out | S_ddr_clk / S_hdmi_pixel_clk |
| 显示输出 | uivtc → hdmi_mixer → hdmi_tx | S_hdmi_pixel_clk |

**主要时钟（PLL 输出）：**

| 时钟信号 | 用途 |
| --- | --- |
| ---------- | ------ |
| S_100m_clk | MIPI DPHY 辅助时钟 |
| S_24m_clk | 摄像头 I2C 配置 |
| S_csi_rx_clk | MIPI 接收与 ISP 处理 |
| S_ddr_clk | DDR2 控制器 |
| S_hdmi_pixel_clk | HDMI 像素时钟（clk4_out） |
| S_hdmi_serial_clk | HDMI 串行时钟（clk5_out） |

跨时钟域数据通过 `video_in` / `video_out` 内部的 FIFO 与 DDR 读写握手完成传输。

图 2 系统架构图

---

3模块接口

3.1 顶层模块 design_top_wrapper

| 信号名 | Bits | 方向 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| -------- | ------ | ------ | ---------- |
| I_sys_clk | 1 | Input | 板卡输入系统时钟 |
| I_rst_n | 1 | Input | 系统复位，低有效 |
| O_cam_scl | 1 | Output | 摄像头 I2C 时钟 |
| IO_cam_sda | 1 | Inout | 摄像头 I2C 数据 |
| O_cam_24m | 1 | Output | 摄像头 24 MHz 参考时钟 |
| O_cam_rst | 1 | Output | 摄像头复位（固定为高） |
| I_button | 2 | Inout | 板载按键，用于 AE 调节 |
| O_screen_pwm | 1 | Output | 屏幕背光 PWM |
| O_tmds_ch0_p ~ O_tmds_clk_p | 1×4 | Output | HDMI TMDS 差分输出 |
| IO_rx_clk_pad_p/n | 1×2 | Inout | MIPI 时钟 lane |
| IO_rx_data_pad_p/n | 4×2 | Inout | MIPI 数据 lane |
| ddr_* | — | Output/Inout | DDR2 存储器接口 |

3.2 MIPI DPHY 接收模块

模块 `mipi_dphy_rx_ph1p_mipiio_wrapper` 关键参数：

`LANE_NUM = 2`，`BYTE_NUM = 1`

`DPHY_RX_LOCATION = "DPHY0"`

输出 `S_csi_rx_clk`、`S_hs_rx_valid`、`S_hs_rx_data` 供后续 CSI 解包。

3.3 ISP 模块 isp_top

处理链路：**demosaic → AWB → data_96bit_to_128bit**

| 参数 | 值 |
| --- | --- |
| ------ | ----- |
| IMG_WIDTH | 1024 |
| IMG_HEIGHT | 600 |
| BAYER_MODE | BGGR |

| 信号名 | Bits | 方向 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| -------- | ------ | ------ | ---------- |
| axi4s_video_aclk | 1 | Input | ISP 工作时钟 |
| I_rst_n | 1 | Input | 复位，低有效 |
| I_tdata | 40 | Input | RAW10 输入数据 |
| I_tvalid / I_tlast / I_tuser | 1 | Input | AXI-Stream 握手 |
| O_tdata | 128 | Output | RGB 128-bit 输出 |
| O_tvalid / O_tlast / O_tuser | 1 | Output | 输出流控 |

3.4 DDR2 帧缓存

`ph1p35_324_ddr_wrapper` 提供 DDR2 控制器；`video_in` 将 ISP 输出写入 DDR，`video_out` 按 HDMI 扫描时序读出。用户侧通过 `mc_to_user_interface` 统一读写仲裁。

3.5 HDMI 输出链

**uivtc** 时序参数：1024×600 有效区，总帧 1344×635。

**hdmi_mixer**（透传模式）：

| 参数 | 值 |
| --- | --- |
| ------ | ----- |
| H_OFFSET / V_OFFSET | 0 |
| DEBUG_MODE | 0 |

**hdmi_tx**：将 RGB 视频编码为 TMDS 差分信号输出。

3.6 摄像头配置 ae_set / uicfgcs500

`ae_set` 接收 `I_btn = {I_button, 2'b11}`，有效按键映射：

| 按键 | 功能 |
| --- | --- |
| ------ | ------ |
| I_button[0] 按下 | AE（曝光）递减 |
| I_button[1] 按下 | AE（曝光）递增 |

默认 AE=3000，AG=80；配置完成后经 I2C 写入摄像头。

---

4实验步骤

4.1 硬件连接

将 MIPI 摄像头模块接入开发板 MIPI 接口（差分 clk/data）；

用 HDMI 线连接开发板 HDMI 口与显示器；

确认 DDR2、系统时钟、复位、按键连接正常；

上电前检查摄像头供电与接口方向。

4.2 工程打开与编译

Anlogic TD 工程文件：

anlogic_example/anlogic_example/lab_ex1_mipi_hdmi/lab_ex1_mipi_hdmi/td_project/camera_to_dsi_display.al

主要代码目录：

anlogic_example/anlogic_example/lab_ex1_mipi_hdmi/lab_ex1_mipi_hdmi/user_source/hdl_source

anlogic_example/anlogic_example/lab_ex1_mipi_hdmi/lab_ex1_mipi_hdmi/user_source/ip_source

anlogic_example/anlogic_example/lab_ex1_mipi_hdmi/lab_ex1_mipi_hdmi/user_source/constraints_source

使用 Anlogic TD 打开 `.al` 文件，综合、布局布线并生成 bitstream。

4.3 实验操作

连接硬件并上电；

通过 JTAG 下载 bitstream 到 FPGA；

释放复位，等待摄像头 I2C 配置完成；

**预期现象：** HDMI 显示器上出现 1024×600 实时摄像头画面；

按下按键 0/1 可减小/增大曝光（AE），观察亮度变化。

**常见问题：**

| 现象 | 可能原因 |
| --- | --- |
| ------ | ---------- |
| 无 HDMI 输出 | 线缆/显示器输入源/时序未锁定 |
| 画面全黑 | 摄像头未配置完成或 MIPI lane 错误 |
| 画面过亮/过暗 | 调节 AE 或检查环境光照 |

4.4 最简复现说明

工程文件：

anlogic_example/anlogic_example/lab_ex1_mipi_hdmi/lab_ex1_mipi_hdmi/td_project/camera_to_dsi_display.al

代码目录：

.../user_source/hdl_source

.../user_source/ip_source

.../user_source/constraints_source

连接 MIPI 摄像头与 HDMI 显示器 → 打开工程 → 编译下载 → 即可在 HDMI 上看到 1024×600 实时视频。