HX1P35B开发板引脚分配汇总

HX1P35B开发板引脚分配汇总

# 一、核心FPGA芯片

| 信号名称 | FPGA引脚 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 核心芯片型号 | PH1P35MDG324 | 国产安路PH1 |

# 二、4组独立LED发光管

| 信号名称 | FPGA引脚 | 信号名称 | FPGA引脚 |
| --- | --- | --- | --- |
| LED1 | D10 | LED2 | E10 |
| LED3 | C6 | LED4 | D6 |

# 三、40芯GPIO扩展口J2

| 脚位号与信号名 | FPGA引脚 | 脚位号与信号名 | FPGA引脚 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1(GPIOB_0) | C18 | 2(GPIOB_1) | D15 |
| 3(GPIOB_2) | E12 | 4(GPIOB_3) | E16 |
| 5(GPIOB_4) | E17 | 6(GPIOB_5) | F13 |
| 7(GPIOB_6) | F14 | 8(GPIOB_7) | F18 |
| 9(GPIOB_8) | G17 | 10(GPIOB_9) | H17 |
| 11 | VCC5V | 12 | GND |
| 13(GPIOB_10) | H18 | 14(GPIOB_11) | J13 |
| 15(GPIOB_12) | J14 | 16(GPIOB_13) | J15 |
| 17(GPIOB_14) | J16 | 18(GPIOB_15) | J18 |
| 19(GPIOB_16) | D9 | 20(GPIOB_17) | K17 |
| 21(GPIOB_18) | K16 | 22(GPIOB_19) | K15 |
| 23(GPIOB_20) | K13 | 24(GPIOB_21) | L15 |
| 25(GPIOB_22) | L16 | 26(GPIOB_23) | P10 |
| 27(GPIOB_24) | P9 | 28(GPIOB_25) | P8 |
| 29 | 3.3V | 30 | GND |
| 31(GPIOB_26) | R7 | 32(GPIOB_27) | R6 |
| 33(GPIOB_28) | T5 | 34(GPIOB_29) | U7 |
| 35(GPIOB_30) | U6 | 36(GPIOB_31) | U5 |
| 37(GPIOB_32) | U4 | 38(GPIOB_33) | V7 |
| 39(GPIOB_34) | V6 | 40(GPIOB_35) | V4 |

# 四、40芯GPIO扩展口J1

| 脚位号与信号名 | FPGA引脚 | 脚位号与信号名 | FPGA引脚 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1(GPIOA_0) | V2 | 2(GPIOA_1) | V1 |
| 3(GPIOA_2) | U2 | 4(GPIOA_3) | U1 |
| 5(GPIOA_4) | T4 | 6(GPIOA_5) | T3 |
| 7(GPIOA_6) | T2 | 8(GPIOA_7) | R5 |
| 9(GPIOA_8) | R3 | 10(GPIOA_9) | R2 |
| 11 | VCC5V | 12 | GND |
| 13(GPIOA_10) | R1 | 14(GPIOA_11) | P6 |
| 15(GPIOA_12) | P5 | 16(GPIOA_13) | P4 |
| 17(GPIOA_14) | P3 | 18(GPIOA_15) | P1 |
| 19(GPIOA_16) | N7 | 20(GPIOA_17) | N4 |
| 21(GPIOA_18) | N3 | 22(GPIOA_19) | N2 |
| 23(GPIOA_20) | N1 | 24(GPIOA_21) | M5 |
| 25(GPIOA_22) | M4 | 26(GPIOA_23) | M2 |
| 27(GPIOA_24) | M1 | 28(GPIOA_25) | L4 |
| 29 | 3.3V | 30 | GND |
| 31(GPIOA_26) | K2 | 32(GPIOA_27) | K1 |
| 33(GPIOA_28) | H2 | 34(GPIOA_29) | D4 |
| 35(GPIOA_30) | C8 | 36(GPIOA_31) | B5 |
| 37(GPIOA_32) | A5 | 38(GPIOA_33) | B14 |
| 39(GPIOA_34) | B10 | 40(GPIOA_35) | A10 |

# 五、HDMI接口A

| 信号名称 | FPGA引脚 | 信号名称 | FPGA引脚 |
| --- | --- | --- | --- |
| HDMIA_D2_P | H14 | HDMIA_D0_P | G16 |
| HDMIA_D2_N | H13 | HDMIA_D0_N | H16 |
| HDMIA_D1_P | F17 | HDMIA_SCL | E15 |
| HDMIA_D1_N | E18 | HDMIA_SDA | F15 |
| HDMIA_HPD | B17 | HDMIA_CLK_N | D18 |
| - | - | HDMIA_CLK_P | C17 |

# 六、USB-JTAG接口

| 信号名称 | FPGA引脚 | 信号名称 | FPGA引脚 |
| --- | --- | --- | --- |
| FPGA_TCK | P15 | FPGA_TDI | R13 |
| FPGA_TMS | L14 | FPGA_TDO | T13 |

# 七、USB转UART接口

| 引脚名称 | FPGA引脚 |
| --- | --- |
| RXD | J1 |
| TXD | H1 |

# 八、数码管与8组双色LED（引脚复用）

| 双色LED引脚名称 | 数码管引脚名称 | FPGA引脚 |
| --- | --- | --- |
| LED6红 | DIG0（a段） | C9 |
| LED6绿 | SEL0(左起第1个数码管) | G15 |
| LED7红 | DIG1（b段） | C11 |
| LED7绿 | SEL1(左起第2个数码管) | G14 |
| LED8红 | DIG2（c段） | B11 |
| LED8绿 | SEL2(左起第3个数码管) | A17 |
| LED9红 | DIG3（d段） | E7 |
| LED9绿 | SEL3(左起第4个数码管) | A18 |
| LED10红 | DIG4（e段） | E6 |
| LED10绿 | SEL4(左起第5个数码管) | B16 |
| LED11红 | DIG5（f段） | B6 |
| LED11绿 | SEL5(左起第6个数码管) | A15 |
| LED12红 | DIG6（g段） | B7 |
| LED12绿 | SEL6(左起第7个数码管) | B15 |
| LED13红 | DIG7（h段/DP） | E5 |
| LED13绿 | SEL7(左起第8个数码管) | A14 |

# 九、SPI FLASH（N25Q128）

| N25Q128引脚名称 | FPGA引脚 | N25Q128引脚名称 | FPGA引脚 |
| --- | --- | --- | --- |
| QSPI_CS | D14 | QSPI_HOLD(D3) | A13 |
| QSPI_SDO(D1) | D16 | QSPI_SCLK | N6 |
| QSPI_WP(D2) | C16 | QSPI_SDI | E13 |

# 十、SPI FLASH（GD25WQ128ESIGR）

| 信号名称 | FPGA引脚 | 信号名称 | FPGA引脚 |
| --- | --- | --- | --- |
| FLASH_CSN | R8 | FLASH_DQ3 | U11 |
| FLASH_DQ1(DIN) | U12 | FLASH_DQ0(MOSI) | V12 |
| FLASH_DQ2 | V11 | FLASH_GCLK | R15 |

# 十一、蜂鸣器

| 引脚名称 | FPGA引脚 |
| --- | --- |
| BUZZER | C12 |

# 十二、乒乓开关

| 开关引脚信号 | FPGA引脚 | 开关引脚信号 | FPGA引脚 |
| --- | --- | --- | --- |
| SW1 | A4 | SW2 | B4 |
| SW3 | E11 | SW4 | D11 |
| 备注 | SW5为蜂鸣器开关，SW6为数码管/双色LED选择开关 |  |  |

# 十三、4组按键

| 信号名称 | FPGA引脚 | 信号名称 | FPGA引脚 |
| --- | --- | --- | --- |
| KEY1 | D5 | KEY2 | A9 |
| KEY3 | B9 | KEY4 | C7 |

# 十四、TF卡槽（SD模式）

| TF信号名称 | FPGA引脚 | TF信号名称 | FPGA引脚 |
| --- | --- | --- | --- |
| SD_DAT3（CS） | B12 | SD_DAT2 | A12 |
| SD_DAT1 | D8 | SD_DAT0(MISO) | E8 |
| SD_CLK | A7 | SD_CMD(MOSI) | A8 |

# 十五、以太网接口

| 信号名称 | FPGA引脚 | 信号名称 | FPGA引脚 |
| --- | --- | --- | --- |
| MDC0 | V9 | MDIO0 | U10 |
| RESET_N | V8 | TXCLK | U9 |
| RXD0 | N9 | TXD0 | R11 |
| RXD1 | T7 | TXD1 | P11 |
| RXD2 | T8 | TXD2 | T10 |
| RXD3 | T9 | TXD3 | R12 |
| TXEN | R10 | RXC_DV | N8 |

# 十六、MIPI_CSI摄像头接口

| 信号名称 | FPGA引脚 | 信号名称 | FPGA引脚 |
| --- | --- | --- | --- |
| MIPI_CSI_D0_P | V14 | MIPI_CSI_D0_N | U14 |
| MIPI_CSI_D1_P | V15 | MIPI_CSI_D1_N | U15 |
| MIPI_CSI_D2_P | V17 | MIPI_CSI_D2_N | U17 |
| MIPI_CSI_D3_P | U18 | MIPI_CSI_D3_N | V18 |
| MIPI_CSI_I2C_FSCL | K3 | MIPI_CSI_I2C_FSDA | J3 |
| MIPI_CSI_FCLK | L3 | MIPI_CSI_FPWDNB | L2 |
| MIPI_CSI_CK_P | V16 | MIPI_CSI_CK_N | U16 |

# 十七、50M时钟源

| 时钟信号 | FPGA引脚 |
| --- | --- |
| CLK | C4 |